沈阳万博机器人教育基地项目

临时电布置工项目采购文件

- （2024）开发字第008号

- 项目基本情况

- 项目名称：沈阳万博机器人教育基地项目临时电布置工程

- 采购方式：三方比价

- 最高限价（元）：7.5万元

- 计划工期（或者合同履行期限）：总工期20天。（开工时间最终以甲方指令为准）

- 付款方式：电汇

- 付款节点：

- 1、本工程通过发包人及监理单位完工验收后，临时电送电完成并且提交完工部分工程档案，支付至合同金额（不含暂列金）的80%；

- 2、结算完成后支付至结算金额的97%；结算同时提交全部工程档案；

- 3、本工程质保期从完工验收并通电之日算起两年后，质保期满后无质量问题按结算金额的3%无息支付质保金。

- 项目简介及采购需求

（1)沈阳万博机器人教育基地项目现场临时电布置工程，8#楼西侧2台315KVA临时变压器下口返出电缆至一级箱、一级箱至各楼栋二级箱，电缆敷设两端压接安装，临时电电缆规格型号采用YJLV22-3*150+2*70mm²铝电缆，总长度约1500米，电缆需满足国标标准。电缆敷设方式为距地500 mm架空敷设，过路架空处理，并合理设置标识，敷设位置路径详见“临时电示意图”，具体以现场实际为准。

（2)临时配电一二级箱共11台，要求每台配电箱塑壳断路器配置为250A\200A\125A\100A\63A\32A合理分配，开关品牌为正泰、德力西同档次，2台一级箱设置砼基础台，并设置安全防护栏。配电箱钢板厚度不小于1.2mm，箱体表面应做防腐处理。

(3)临时变压器迁移工程：包括施工方案、停电、送电计划等一系列电业局手续办理，线杆拆除后重新安装、变压器、高压电缆迁移，电缆打压试验等费用，变台迁移距离10米，此部分考虑报价内为预估量，最终以现场实际发生为准。

(4)临时电拆除工程：正式电送电完成后，临时变台拆除，包括但不限于5个电线杆拆除，电线防护杆拆除，砼地面破除等，以上拆除后运至项目以外。电缆、配电箱、变压器等设备拆除后回收至指定位置，运距10km范围内。

- 供应商资格要求

- 1、施工总承包电力工程三级及以上资质或专业承包建筑机电安装工程五级及以上资质。

2、投标单位营业执照、安全生产许可证、项目经理、安全员证等复印件加盖公章，在投标报价函中提交。

- 联系方式

- 采购单位：沈阳万博开发建设有限公司

- 报价函送达地址：沈阳国际软件园E17#B座323室

- 项目联系人：裴旭

- 电话：18704003439

- 报价函（格式）

| - 项目名称 |  |
| --- | --- |
| - 采购单位 |  |
| - 工作内容 - （应符合采购需求） |  |
| - 工期或合同履行期限 |  |
| - 质量保证 | - 符合采购单位需求及相关国家质量验收合格标准。 |
| - 报价金额 | - （小写）： 元，其中：不含税价 元，税款为： 元，税率： %。 - （大写）： 。 |
| - 付款方式 |  |
| - 其他说明 |  |

- 报价单位：XX有限公司（盖公章）

- 日期：

- 联系人：

- 电话：

- 注：后附报价单位营业执照复印件加盖公章。如采购单位对供应商专业技术资质有要求的，应附资质文件复印件加盖公章。工程施工类按照采购单位要求附清单。